ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Влаштування санітарно-гігієнічного приміщення в житловому будинку за адресою: Кам'янець-Подільський район, с. Рахнівка, вул. Центральна.

| Номер за порядком | Назва роботи | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладання комунікацій |  |  |
| 1 | Копання траншеї для прокладання трубопроводу | м. куб. | 5,1 |
| 2 | Копання траншеї для прокладання каналізаційних труб | м. куб. | 3,0 |
| 3 | Копання котловану для двокамерного септику | м. куб. | 25,0 |
| 4 | Демонтаж бетонної підлоги в місці заведення трубопроводу | м. куб. | 1,0 |
| 5 | Встановлення металевої гільзи для трубопроводу d=100 | шт. | 2 |
| 6 | Встановлення металевої гільзи для труб каналізаційних d=200 | шт. | 1 |
| 7 | Прокладання труб водопровідних d=32 в траншеї та заведення в будівлі | м. пог. | 23,0 |
| 8 | Прокладання труб каналізаційних d=110 з будівлі в септик | м. пог. | 12,0 |
| 9 | Монтаж двокамерного септику, загальним об’ємом не менше 6 м. куб. | шт. | 1 |
| 10 | Засипання траншей та котловану | м. куб. | 33,1 |
| 11 | Підключення до існуючої системи водопостачання | шт. | 1 |
|  | Ремонт кімнати |  |  |
| 1 | Демонтаж дверей | шт. | 2 |
| 2 | Закладання дверного отвору | м. куб. | 0,74 |
| 3 | Шпаклювання стін товщиною до 20 мм | м. кв. | 5,30 |
| 4 | Монтаж нового дверного блоку, 1100х2000 мм | шт. | 1 |
| 5 | Прокладання електричного кабелю 3х2,5, для підключення бойлера, пральної машини | м. пог. | 15,0 |
| 6 | Прокладання електричного кабелю 3х1,5 для підключення 2-х світильників | м. пог. | 8,0 |
| 7 | Розведення каналізаційних труб в приміщенні | м | 10,0 |
| 8 | Розведення водопровідних труб d=20 в приміщенні | м | 20,0 |
| 9 | Монтаж стелі з ГК конструкцій | м. кв. | 6,0 |
| 10 | Монтаж електричних світильників | шт. | 2 |
| 11 | Відновлення підлоги | м. куб. | 1,0 |
| 12 | Вирівнювання підлоги суміщу, товщиною до 50 мм | м. кв. | 6,0 |
| 13 | Грунтування підлоги (2 рази) | м. кв. | 6,0 |
| 14 | Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | м. кв. | 6,0 |
| 15 | Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | м. кв. | 6,0 |
| 16 | Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | м. кв. | 23,0 |
| 17 | Грунтування стін (2 рази) | м. кв. | 23,0 |
| 18 | Вкладання керамічної плитки на стіни з затиркою швів | м. кв. | 23,0 |
| 19 | Встановлення та підключення ванни | шт. | 1 |
| 20 | Встановлення та підключення рукомийника | шт. | 1 |
| 21 | Встановлення та підключення унітаза | шт. | 1 |
| 22 | Встановлення та підключення бойлера | шт. | 1 |
| 23 | Встановлення та підключення гідроакумулятора | шт. | 1 |
| 24 | Монтаж дзеркала | шт. | 1 |
| 25 | Встановлення розеток та вимикачів | шт. | 4 |