ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою: Кам'янець-Подільський район, с. Глібів, вул. Миру

| Номер за порядком | Назва роботи | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж шиферного покриття | м. кв. | 170,0 |
| 2 | Демонтаж існуючої обрищітки | шт. | 80 |
| 3 | Підсилення існуючої кроквяної системи (набивання дошки на крокву) | шт. | 8 |
| 4 | Монтаж плівки гідроізоляційної покрівельної | м. кв. | 170,0 |
| 5 | Монтаж бруса 50х50х4000 | шт. | 50 |
| 6 | Монтаж дошки 25х100х4000 | шт. | 115 |
| 7 | Монтаж профнастилу ПК-35 (або аналог) | м. кв. | 170,0 |
|  | Монтаж конькової та вітрової планки | шт. | 21 |
| 9 | Улаштування примикання труби домоходу до металочерепиці | шт. | 2 |
|  | Матеріали |  |  |
| 1 | Брус 25х150х5000 | шт. | 8 |
| 2 | Брус 50х50х4000 | шт. | 50 |
| 3 | Дошка 25х100х4000 | шт. | 115 |
| 4 | Плівка гідроізоляційна покрівельна | м. кв. | 170,0 |
| 5 | Профнастил ПК-35 (або аналог) | м. кв. | 170,0 |
| 6 | Вітрова/конькова планка, металева, 2 м | шт. | 21 |
| 7 | Цвях будівельний 3х70 | кг | 6,0 |
| 8 | Цвях будівельний 4х100 | кг | 9,0 |
| 9 | Саморіз кровельний | шт. | 2000 |
| 10 | Витратні матеріали (герметики, плівки) | шт. | 100 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 1 | Тимчасове укриття покрівлі (тент 4х6м.) | шт. | 4 |