Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Гвардійців Широнінців

| № | Найменування робіт/послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 44,1 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 30 |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 44,1 |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 65,87 |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 32 |
| 6 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 31,3 |
| 7 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 43,45 |
| 8 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 51,03 |
| 9 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 14,84 |
| 10 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 43,45 |
| 11 | Установлення віконних зливів | м | 31,3 |
| 12 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 47,12 |
| 13 | Готування цементного розчину 1:3 , вручну | м3 | 2,07 |
| 14 | Шпаклювання внутрішніх укосів | м2 | 47,12 |
| 15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 47,12 |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 47,12 |
| 17 | Штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 16,81 |
| 18 | Готування цементного розчину 1:3 , вручну | м3 | 0,11 |
| 19 | Шпаклювання укосів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 16,81 |
| 20 | Ґрунтування укосів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 16,81 |
| 21 | Полівінілацетатне фарбування зовнішеіх укосів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 16,81 |
| 22 | (Демонтаж) Установлення дверних полотен антресольних | шт | 22 |
| 23 | Розбирання антресольей | м2 | 12,32 |
| 24 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 31,24 |
| 25 | Шпаклювання стін | м2 | 18,92 |
| 26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 18,92 |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 18,92 |
| 28 | Шпаклювання стель | м2 | 12,32 |
| 29 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 12,32 |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,32 |
| 31 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35% | м2 | 360 |
| 32 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі | м2 | 36 |
| 33 | Навантаження сміття вручну | т | 12,6 |
| 34 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,6 |