ДОДАТОК 1.

RFQ 01/08/25 Перелік робіт та матеріалів по проекту.

ПО БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОГРАМІ РЕМОНТУ ЖИТЛА ВПО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, А САМЕ ЗАМІНА ВІКОННИХ ТА ДВЕРНИХ БЛОКІВ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ТА РЕМОНТОМ ВІДКОСІВ.

Метою цього тендеру є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який, як Підрядник, виконуватиме роботи з встановлення вікон/дверей (заміри, виготовлення, монтаж, встановлення вікон/дверей, підвіконня, облаштування укосів).

Обсяг робіт:

•	Всі необхідні підготовчі роботи, включаючи вимірювання вікон/дверей, які підлягають заміні.

•	Всі необхідні роботи для постачання та виготовлення/монтажу виробів з ПВХ.

•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне видалення існуючих старих елементів, видалення та утилізацію сміття.

•	Всі необхідні роботи з поставки та монтажу нових елементів ПВХ.

•	Всі необхідні роботи по облаштуванню укосів віконних/дверних прорізів та встановлення підвіконь.

Технічні характеристики металопластикових вікон *(вказані кожному окремому будинку в дефектному акті).

*Всі монтажні роботи повинні проводитись з урахування норм і стандартів України.

*Запропоновані вироби із полівінілхлоридних профілів повинні бути з сертифікатом відповідності виробництва (сертифікат відповідності надається у складі тендерної пропозиції).

Технічні характеристики металопластикової вхідної групи *(вказані кожному окремому будинку в дефектному акті).

*Всі монтажні роботи повинні проводитись з урахування норм і стандартів України.

*Запропоновані вироби із полівінілхлоридних профілів повинні бути з сертифікатом відповідності виробництва (сертифікат відповідності надається у складі тендерної пропозиції).

Технічні характеристики москітної сітки:

- Профіль москітної сітки Алюмінієва рама 10мм х 20мм.

- Колір профілю	Білий/Коричневий.

- Тканина сітки	(скловолокно).

- Товщина нитки полотна не менше - 0,32 мм.

- Розмір осередку полотна 1х1 мм.

- Кріплення: на 4 кутових пластикових кишенях. Кишені кріпляться до рами вікна за допомогою саморізів.

- Ручка-тримач ПВХ, прикручена до рами шурупами.

- Куточок-з’єднувач ПВХ.

- Шнур для закатки сіткового полотна D-5 мм.

Технічне завдання ремонту віконних/дверних відкосів

Варіант 1. ОБШИВКА УКОСІВ ГІПСОКАРТОННИМИ ЛИСТАМИ

Конструкція - одинарний металевий каркас, обшитий одним шаром гіпсових плит з утепленням.

Склад робіт: 1. Сортування профілів каркаса. 2. Розмічання укосів. 3. Виготовлення каркаса. 4. Монтаж каркаса. 6. Монтаж гіпсокартонних плит з кріпленням самонарізними шурупами та утепленням мінераловатними плитами. 7. Шпаклювання швів з обклеюванням їх склострічкою. 8. Оздоблення (штукатурення, шпаклювання, фарбування) монтажного зазору під підвіконням з використанням цементно-перлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки-серпянки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України. 9. Оздоблення зовнішнього шва (стик вікна і зовнішнього укосу) з використанням необхідних матеріалів (штукатурні суміши, шпаклівка, герметики, вологостійка фарба та ін.) згідно із нормами і стандартами України. 10. Оздоблення порогів (внутрішніх/зовнішніх) ПВХ дверей з використанням цементно-перлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України.

Склад комплектної системи - кількість на 1 м2: 1) Гіпсокартоний лист (ГСП-A, ГСП-H2, ГСП-DF) 12,5 мм - 1,0 м2; 2) профіль направляючий ПН 60 × 27 - 0,7 пог. м; 3) профіль стійка ПС 28 × 27 - 2,0 пог. м; 4) Мінеральна базальтова вата, еквівален 0,037 Вт/м*K, НГ, щільність 31 кг/м3 - 1,0 м2; 5) Шуруп

TN 25 - 29  шт .; 6) Шпаклівка СТ95 або еквівалент - 0,6  кг; 7) Стрічка ущільнювальна - 1,5 пог. м; 8)

Дюбель-цвях 6 × 40 - 1,6 шт.; 9) Сiткасерпянка - 1,2 пог. м; 10) Ґрунтовка аналог АС7- 0,2 л;

Монтаж слід виконувати в період оздоблювальних робіт (в зимовий час при підключеному опаленні), в умовах сухого і нормального вологісного режиму. При цьому температура в приміщенні не повинна бути нижче 10 ° С.

Монтаж здійснюється в наступній послідовності:

- Виконати розмітку проектного положення за допомогою лазерного пристрою (розмітку виробляти згідно з проектом). Для швидкої і безпомилкової установки відзначати місця розташування стійкових профілів, товщину і тип гіпсових плит.

- Відповідно до розмітки встановити і закріпити напрямні профілі дюбелями з необхідним кроком. Встановити вертикально ПС-профілі в направляючі ПН-профілі з необхідним для конкретної конструкції перегородки кроком. У разі скріпляє профілів один з одним, використовувати метод «просічки з відгином». Стійки каркаса, що примикають до стін або колон, кріпляться дюбелями з необхідним кроком.

- Стикувати гіпсові плити слід тільки на стійках каркаса. Монтаж плит необхідно проводити в одному напрямку з відкритою частиною профілю, що забезпечить установку шурупів в першу чергу ближче до стінки профілю.

Роботи виконувати згідно з технологією та рекомендаціями виробника гіпсокартонних листів та профілів. У випадку якщо виробник не має методичних матеріалів використовувати рекомендації до комплексних систем.

Шпаклівка укосів фінішними шпаклівками.

Склад робіт:

1. Очищення і знепилювання поверхні.

2. Змочування водою .

3. Приготування шпаклівки .

4. Ґрунтування поверхні.

5. Шпаклювання стін.

6. Шліфування.

Фарбування водними розчинами всередині приміщень по підготовленій поверхні

Склад робіт:

1. Знепилення поверхонь.

2. Ґрунтування поверхонь.

3. Фарбування поверхонь

Документи які має надати підрядник:

Сертифікати якості на профілі та гіпсокартонні листи.

Всі роботи повинні проводитись з урахування норм і стандартів України.

Варіант 2. Високоякісне штукатурення укосів т.30мм по стінам з подальшим фарбуванням

- Вирівнювання поверхонь штукатурною сумішшю зовні будівель товщиною 30 мм.

- Фарбування по штукатурці і бетону олійними або водно-дисперсійними розчинами зовні будівель.

- Оздоблення (штукатурення, шпаклювання, фарбування) монтажного зазору під підвіконням з використанням цементно-перлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки-серпянки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України.

- Оздоблення зовнішнього шва (стик вікна і зовнішнього укосу) з використанням необхідних матеріалів (штукатурні суміши, шпаклівка, герметики, вологостійка фарба та ін.) згідно із нормами і стандартами України.

- Оздоблення порогів (внутрішніх/зовнішніх) ПВХ дверей з використанням цементно-перлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України.

Цементно-перлітова суміш:

Цементно-перлітова суміш із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами

Товщина шару від 5 до 25 мм за одне нанесення; Коефіцієнт теплопередачі 0,055 Вт/мК; Розмір фракції: 0,6-1 мм; Міцність зчеплення з мінеральною основою: не менше 0,1 МПа; Границя міцності на стиск через 28 діб: не менше 2,5 Мпа; Суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами; Товщина шару до 20 мм; Температура застосування від +5℃ до +35℃; Перед початком виконання робіт необхідно виконати наступне:

Захист приміщень від вологи;

Герметизація швів між блоками і панелями;

Ізоляцію місць з'єднання віконних, дверних і балконні блоки;

Основа повинна бути сухою і твердою, без видимих руйнувань (ДСТУ-НБ А. 3.1-23:2013 і ДСТУ-НБВ.

2.6-212:2016). Перед тим як розчин наноситься, поверхня повинна очищатися від пилу, відкладень, масляних плям та інших речовин. Тип, класифікація і послідовність розчинів повинні відповідати проекту. Максимальна товщина неармованого шару-25 мм. збільшення, якщо потрібно, товщини шару з використанням армованого скловолокна. Виконувати роботи при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С. Всі необхідні засоби для роботи на висотах до 4,0 м враховуються в одиничній розцінці. Риштування для виконання зовнішніх робіт враховані у відомості і не сплачуються додатково.

При штукатурці перевірте:

Готовність приміщень, якість готових конструкцій і поверхонь; Якість приготовлених розчинів та їх складових; Якість підготовки поверхні (підоснови); Відповідність складу та послідовність технологічних операцій, встановлених будівельними нормами; Якість завершених штукатурних робіт.

Допустимі відхилення:

Нерівності поверхні (виявляються при накладені правила завдовжки 2м)–Не більше двох нерівностей до 3мм для всієї висоти (довжини) укосу; Відхилення поверхні від вертикалі - 2мм на 1м висоти, але не більше 10мм на всю висоту укосу. Те ж, від горизонталі -  2мм на 1м довжини, але не більше 10мм на всю довжину укосу або його частину, обмежену прогонами, балками.

Відхилення віконних і дверних косяків, контрфорсів, постів з вертикальних і горизонтальних позицій (мм на 1 м) не повинні перевищувати – 2мм на 1м висоти або довжини, але не більше 5мм на весь елемент; Відхилення радіусу криволінійних поверхонь від проектної величини (повірка лекалом) - 7 мм; Відхилення ширини відштукатуреного відкосу від проектного – 3 мм; Шпаклівка укосів фінішними шпаклівками.

Склад робіт:

1. Очищення і знепилювання поверхні.

2. Змочування водою .

3. Приготування шпаклівки .

4. Ґрунтування поверхні.

5. Шпаклювання стін.

6. Шліфування.

Фарбування водними розчинами всередині приміщень по підготовленій поверхні

Склад робіт:

1. Знепилення поверхонь.

2. Ґрунтування поверхонь.

3. Фарбування поверхонь

Документи які має надати підрядник:

Сертифікат якості, висновок СЕС.

Всі роботи повинні проводитись з урахування норм і стандартів України.

Варіант 3. ОБШИВКА УКОСІВ ПЛАСТИКОВИМИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЯМИ

Конструкція – Сендвіч панель з утепленням, встановлена в стартовий профіль та з пластиковим декоративним кутом, що прикриває стик укосу із стіною.

Склад робіт:

- Оброблення укосів протигрибковою грунтовкою.

- Розмічання укосів.

- Встановлення (фіксація) пластикового стартового профілю П-образного перетину по краях віконної рами.

- Підрізання сендвіч-панелей до необхідних розмірів.

- Встановлення підрізаних сендвіч-панелей в профіль П-образного перетину до вікна.

- Пропінювання монтажною піною стику основи вікна з пластиковим відкосом з монтажної сторони.

- Простір під поверхнею сендвіч-панелей заповнюється утеплювачем, стики і края якого пропінюються монтажною піною, також обробляються зовнішні зрізи панелей.

- Фіксація пластикового декоративного кута, що прикриває стик укосу із стіною, до сендвічпанелі.

- Края оброляються рідким пластиком.

- Всі щілини герметизуються.

- Оздоблення (штукатурення, шпаклювання, фарбування) монтажного зазору під підвіконням з використанням цементно-перлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки-серпянки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України.

- Оздоблення зовнішнього шва (стик вікна і зовнішнього укосу) з використанням необхідних матеріалів (штукатурні суміши, шпаклівка, герметики, вологостійка фарба та ін.) згідно із нормами і стандартами України.

- Оздоблення порогів (внутрішніх/зовнішніх) ПВХ дверей з використанням цементноперлітових сумішей із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, армуючої сітки, грунтуючих сумішей, вологостійкої фарби та інших необхідних матеріалів згідно із нормами і стандартами України.

Перед проведенням робіт потрібно перевірити якість поверхонь, можливість встановлення пластикових укосів, за необхідності вирівняти поверхні за допомогою штукатурних сумішей. Поверхні очистити і знепилити. Перевірити відповідність складу, якість та непошкодженість матеріалів, що будуть використовуватись.

Товщина ПВХ пластини видимої частини сендвіч-панелі повинна бути не менше 0,65 мм.  Сендвіч-панель має бути не менше 10 мм завтовшки, та заповнена екструдованим пінополістеролом.

Готовий відкос має складатись з однієй цільної сендвіч-панелі.

Допустимі відхилення:

Нерівності поверхні готових укосів – не більше двох нерівностей до 5 мм для всієї висоти/довжини укосу. Відхилення довжини площини поверхні укосу від рівня – до 2 мм на 1 метр, але не більше 10 мм на всю довжину площини поверхні укосу.

Документи які має надати підрядник:

Сертифікати якості, висновки СЕС

Всі роботи повинні проводитись з урахування норм і стандартів України.

|  | ПІБ: ______________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІДПИС: _____________________________________________ |  |  |  |  |
|  | ПОСАДА: ___________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ |  |  |  |  |
|  | ПЕЧАТКА: |  |  |  |  |
|  | ДАТА: |  |  |  |  |