|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |
| Влаштування санвузлів в МТП |  |  |  |
| м.Світловодськ, Кіровоградська область, вул. Гоголя |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт в душових кімнатах |  |  |
| 1 | Розмивання стін та стель | м2 | 83,2 |
| 2 | Демонтаж покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 62,0 |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | м2 | 8,4 |
| 4 | Знімання підвіконних дощок (4шт) | м2 | 3,44 |
| 5 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м2 | 8,0 |
| 6 | Ремонт примикань підвіконних дощок до стін та укосів | м2 | 4,0 |
| 7 | Фарбування відремонтованих примикань та укосів | м2 | 4,0 |
| 8 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,76 |
| 9 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 19,76 |
| 10 | Ґрунтування поверхонь всередині приміщень бетонґрунтом з кварцовим піском KREISEL 310: стін і укосів | м2 | 83,2 |
| 11 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 42,4 |
| 12 | Улаштування перегородок у санвузлах | м2 | 12,0 |
| 13 | Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 | м2 | 8,4 |
| 14 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 4 |
| 15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | м | 16,0 |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | м | 12,0 |
| 17 | Установлення муфтових кранів | шт | 4 |
| 18 | Установлення змішувачів | шт | 4 |
| 19 | Установлення дверних м/п блоків | м2 | 9,8 |
| 20 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 8 |
| 21 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | мп | 6,0 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | т | 6,0 |
| 23 | Перевезення сміття до 15 км | т | 6,0 |
|  | Ремонт туалетів |  |  |
| 24 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 14,4 |
| 25 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 14,4 |
| 26 | Монтаж каналізації (2 крапки) | к-т | 8 |
| 27 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 | шт | 8 |
| 28 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 84,0 |
| 30 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 84,0 |
| 31 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 8 |
| 32 | Установлення опалювальних біметалічних радіаторів | шт | 8 |
| 33 | Знімання однієї або двох крайніх секцій радіаторів | шт | 8 |
| 34 | Додавання однієї або двох крайніх секцій радіаторів | шт | 8 |
| 35 | Установлення муфтових кранів радіаторнів | шт | 16 |