Додаток 1.1

RFP 01/06/2026

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт душових кімнат в МТП

Дата: 01.06.2026

| за адресою: вул. Тіверська, м. Дніпро, Дніпропетровська обл. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Демонтаж кахельної плитки на підлозі | м2 | 36,5 |  |
| 2 | Демонтаж стяжки | м2 | 36,5 |
| 3 | Демонтаж душових піддонів | шт | 14 |
| 4 | (Демонтаж) труб м/п д.20 | м.п. | 50 |
| 5 | Демонтаж труб каналізацийних д.50 | м.п. | 24 |
| 6 | (Демонтаж) водонагрівача | шт | 1 |
| 7 | (Демонтаж) сантехнічних перегородок | м2 | 3 |
| 8 | Демонтаж пластикової стелі | м2 | 7,5 |
| 9 | Демонтаж вмонтованих світильників | шт | 5 |
| 10 | Демонтаж кранів д.20 | шт | 30 |
| 11 | Демонтаж дверей дерев'яних | м2 | 1,7 |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику площею до 2 м2 у кам'яних стінах | м2 | 1,7 |
| 13 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 3 |
| 14 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 36,5 |
| 15 | Влаштування гідроізоляції на підлогу | м2 | 36,5 |
| 16 | Укладання кахельної плитки на підлогу | м2 | 36,5 |
| 17 | Розшивка швів кахельної плитки | м2 | 36,5 |
| 18 | Влаштування душових боксів | шт | 14 |
| 19 | Влаштування сифона під душовий піддон | шт | 14 |
| 20 | Розмивка стелі | м2 | 15 |
| 21 | Обробка стелі протигрибковим засобами | м2 | 15 |
| 22 | Грунтовка стель бетоноконтактом | м2 | 15 |
| 23 | Шпаклювання стель стартовою шпаклівкою | м2 | 15 |
| 24 | Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою | м2 | 15 |
| 25 | Фарбування стелі водоемульсійною фарбою за 2 рази | м2 | 15 |
| 26 | Розмивка стін | м2 | 59,2 |
| 27 | Обробка стін протигрибковим засобами | м2 | 59,2 |
| 28 | Грунтовка стін бетоноконтактом | м2 | 59,2 |
| 29 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | м2 | 59,2 |
| 30 | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою | м2 | 59,2 |
| 31 | Грунтовка стін грунтовкою | м2 | 59,2 |
| 32 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою за 2 рази | м2 | 59,2 |
| 33 | Улаштування внутрішніх укосів | м2 | 5,08 |
| 34 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою за 2 рази | м2 | 59,2 |
| 35 | Монтаж водонагрівача (материал закмовника) | шт | 1 |
| 36 | Перепідключення водонагрівача | шт | 7 |
| 37 | Прокладання лотків | м | 15 |
| 38 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 15 |
| 39 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 24 |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових діаметром 20 мм | м | 80 |
| 41 | Улаштування пластикової стелі | м2 | 7,5 |
| 42 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель пластиковими панелями | м2 | 7,5 |
| 43 | Монтаж світильників стельових | шт | 5 |
| 44 | Навантаження та винос буд.сміття до 100 | 1 т | 3 |
| 45 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3 |