| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання робіт щодо покращення Інклюзивності будівлі Благодарівського медичного пункту за адресою: с. Благодарівка вул. Центральна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт та витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Знімання дверних полотен вхідних |  |  |  | м2 | 2,926 |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог |  |  |  | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  | м2 | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Знімання дверних полотен |  |  |  | м2 | 2,1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Знімання наличників |  |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Дверi вхідні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установлення дверей герметичних утеплених розміром1, 33*2,2 мм(двері алюмінієві) з нанесенням попереджувального маркування. |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Установлення дотягувачів шт |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Шпаклювання стiн укосів |  |  |  | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 10 |  | Грунтування стін силікатним розчином |  |  |  | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 11 |  | Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі |  |  |  | м2 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Дашок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Виготовлення каркасу під дашок |  |  |  | т | 0,25 |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  | т | 0,25 |  |  |  |  |
| 14 |  | Опорядження дашка пластиковими панелями |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 15 |  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 16 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  | м2 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Прилегла територія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 17 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 18 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 19 |  | Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під бруківку |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 20 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  | м3 | 1,3 |  |  |  |  |
| 21 |  | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 22 |  | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |
| 23 |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів Бордюр БР100.20.8 |  |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 24 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску піл велостоянку |  |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 25 |  | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм |  |  |  | м2 | 3 |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  | м2 | 3 |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування покриття із плиток тактильних |  |  |  | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | «Влаштування стоянки для велосипедів (велопарковки) на 10 місць |  |  |  | виріб | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм |  |  |  | м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 30 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  |  |  | м2 | 3 |  |  |  |  |
| 31 |  | Установлення дзвоникiв з кнопкою |  |  |  | к-т | 3 |  |  |  |  |
| 32 |  | Обклеювання яскраво жовтою стрічкою пандусу, ганку, дверей |  |  |  | м | 5 |  |  |  |  |
| 33 |  | Установлення таблички з шрифтом Брайля |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 |  |  |  | м3 | 1,39 |  |  |  |  |
| 35 |  | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг |  |  |  | т | 0,009 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Вивезення сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Навантаження смiття |  |  |  | т | 2,0 |  |  |  |  |
| 37 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  | т | 2,0 |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |