| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання робіт, щодо покращення Інклюзивності Веснянської сільської ради, будівлі за адресою: с. Весняне, вул. Центральна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт та витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на На виконання робіт, щодо покращення Інклюзивності Веснянської сільської ради, будівлі за адресою: с.Весняне, вул. Центральна, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій, площадок, огороджень |  |  |  |  | т | 0,125 |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  |  |  | м2 | 4,42 |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання покриттів входу з плиток |  |  |  |  | м2 | 24,42 |  |  |  |  |
| 4 |  | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах |  |  |  |  | м2 | 24,42 |  |  |  |  |
| 5 |  | Знімання дверних полотен |  |  |  |  | м2 | 5,88 |  |  |  |  |
| 6 |  | (Демонтаж) Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям хвилястими азбестоцементними листами |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | (Демонтаж) Обшивання каркасних стель дошками обшивки |  |  |  |  | м2 | 19,43 |  |  |  |  |
| 8 |  | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  |  |  |  | м2 | 19,43 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установлення дверей герметичних утеплених розміром1, 4х2,1мм(двері алюмінієві) з нанесенням попереджувального маркування. |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення дотягувачів шт |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | Шпаклювання стiн |  |  |  |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 12 |  | Грунтування стін силікатним розчином |  |  |  |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 13 |  | Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі |  |  |  |  | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 14 |  | Улаштування каркасу підвісних стель тамбур |  |  |  |  | м2 | 4,42 |  |  |  |  |
| 15 |  | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм вхід 19,43м2 та тамбур 4,42м2 |  |  |  |  | м2 | 23,85 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Вхідна площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  |  |  |  | м2 | 19,43 |  |  |  |  |
| 17 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  |  |  |  | м2 | 19,43 |  |  |  |  |
| 18 |  | Улаштування покриття площадки із плиток неслизьких |  |  |  |  | м2 | 19,43 |  |  |  |  |
|  |  | Вiддiл 1. огородження площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Виготовлення нормативних поручнів |  |  |  |  | т | 0,125 |  |  |  |  |
| 20 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м | 14 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 21 |  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  |  |  |  | м2 | 9,8 |  |  |  |  |
| 22 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 | 9,8 |  |  |  |  |
| 23 |  | Монтаж металоконструкцій перил |  |  |  |  | т | 0,125 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Прилегла територія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 25 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм |  |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під бруківку |  |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  |  |  | м3 | 1,9 |  |  |  |  |
| 28 |  | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм |  |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 29 |  | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС |  |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 30 |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  |  |  |  | м | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм |  |  |  |  | м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 32 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  |  |  |  | м2 | 7 |  |  |  |  |
| 33 |  | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань |  |  |  |  | м2 | 7 |  |  |  |  |
| 34 |  | Установлення дзвоникiв з кнопкою |  |  |  |  | к-т | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | Обклеювання яскраво жовтою стрічкою ганку, та входу |  |  |  |  | м | 7,4 |  |  |  |  |
| 36 |  | Улаштування покриття із плиток тактильних |  |  |  |  | м2 | 5,2 |  |  |  |  |
| 37 |  | Установлення таблички з шрифтом Брайля |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 38 |  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20 |  |  |  |  | м3 | 1,39 |  |  |  |  |
| 39 |  | Улаштування бетонноі підготовки під стовпчики площадки під велопарковку |  |  |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Вивезення сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Навантаження смiття |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| 41 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  |  | т | 15 |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |  |  |  |  |  | Вів’юрська Л.М. |  |  |  |
|  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |