Додаток 1.1

до тендеру RFP 01/05/2026/1

Дефектний акт № 1

На ремонт приміщення кухні а в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Сарненський  район с.Лютинськ

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Очищення стін вручну від вапняної побілки | кв.м | 22,50 |  |
| 2 | Демонтаж дверей | шт | 3,00 |  |
| 3 | Демонтаж плитки з стін | шт | 11,5 |  |
| 4 | Демонтаж розеток | шт | 2,00 |  |
| 5 | Демонтаж вимикача | шт | 2,00 |  |
| 6 | Демонтаж плінтуса дерев’яного | м\п | 14,00 |  |
| Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 7 | Заміна дверцят чавунних топкових | шт | 1,00 |  |
| 8 | Дверцята спарені чавунні | шт | 1,00 |  |
| 9 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | кв.м | 22,50 |  |
| 10 | Шпаклівка стартова, 25кг | шт | 6,00 |  |
| 11 | Сітка | кв.м | 25,00 |  |
| 12 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3,00 |  |
| 13 | Влаштування підвісної стелі з гіпсокартону по металевому каркасу | кв.м | 4,75 |  |
| 14 | Профіль CD, 3м | шт | 12,00 |  |
| 15 | Профіль UD, 3м | шт | 4,00 |  |
| 16 | Підвіс П-подібний, прямий | шт | 24,00 |  |
| 17 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5 | шт | 5,00 |  |
| 18 | Саморізи для кріплення профілю (по дереву), 100шт | уп | 1,00 |  |
| 19 | Саморізи для кріплення гіпсокартону, 100шт | уп | 1,00 |  |
| 20 | Шпаклювання стелі | кв.м | 11,8 |  |
| 21 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 2,00 |  |
| 22 | Сітка для швів | м\п | 9,00 |  |
| 23 | Грунтовка СТ-17, 10л | шт | 1,00 |  |
| 24 | Фарбування стелі | кв.м | 11,80 |  |
| 25 | Встановлення плінтуса стельового (багет) | м\п | 14,00 |  |
| 26 | Стельовий плінтус, 2м | шт | 5,00 |  |
| 27 | Фарбування стін | кв.м | 22,50 |  |
| 28 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1,00 |  |
| 29 | Монтаж плитки на стіни | кв.м | 9,5+2,0 |  |
| 30 | Клей для плитки термостійкий, 25кг | шт | 3,00 |  |
| 31 | Клей для плитки, 25кг | шт | 1,00 |  |
| 32 | Плитка на фартух Колір Сірий | кв.м | 2,15 |  |
| 33 | Плитка для стін (термостійка) Колір Сірий | кв.м | 10,00 |  |
| 34 | Фуга, 2кг | шт | 4 |  |
| 35 | Монтаж ОСБ плит на підлогу | кв.м | 11,80 |  |
| 36 | ОСБ плита вологостійка, 2500х1250х10мм | шт | 4,00 |  |
| 37 | Саморізи для кріплення плити | шт | 60,00 |  |
| 38 | Влаштування лінолеуму комерційного Колір Сірий | кв.м | 11,80 |  |
| 39 | Лінолеум комерційний | кв.м | 12,00 |  |
| 40 | Клей для лінолеуму | кг | 7,00 |  |
| 42 | Встановлення плінтусів | м\п | 11,6 |  |
| 43 | Плінтус МДФ, 2,4м | шт | 5,00 |  |
| 44 | Монтаж дверей | шт | 3,00 |  |
| 45 | Двері металопластикові 800х2000мм(h) | шт | 3,00 |  |
| 46 | Піна монтажна, 750мм | шт | 3,00 |  |
| 47 | Фарбування чавунних радіаторів | шт | 1,00 |  |
| 48 | Фарба, емаль акрилова для радіаторів, 0,9л | шт | 1,00 |  |
| Електротехнічні роботи |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення світильника | шт | 1,00 |  |
| 50 | Світильник | шт | 1,00 |  |
| 51 | Монтаж вимикача | шт | 2,00 |  |
| 52 | Вимикач двоклавішний | шт | 2,00 |  |
| 53 | Монтаж розеток | шт | 2,00 |  |
| 54 | Розетка подвійна | шт | 2,00 |  |

Дефектний акт № 2

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Сарненський район с.Сварицевичі

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 95,00 |  |
| 2 | Розбирання гонтової покрівлі | кв.м | 95,00 |  |
| 3 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 95,00 |  |
| 4 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 6,50 |  |
| 5 | Заміна крокв L=3,4 | шт | 16,00 |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 95,00 |  |
| 7 | Улаштування обрешітки | кв.м | 95,00 |  |
| 8 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 95,00 |  |
| 9 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 10,5 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 10 | Кроква 50х160 | шт | 16,00 |  |
| 11 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 110,00 |  |
| 12 | Контррейка 50х30 | м\п | 122,00 |  |
| 13 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 280,00 |  |
| 14 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 110,00 |  |
| 15 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 12,00 |  |
| 16 | Планка єндова | м\п | 4,00 |  |
| 17 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 12,6 |  |
| 18 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 3,00 |  |
| 19 | Цвяхи 120 | кг | 30,00 |  |

Дефектний акт № 3

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Сарненський район с.Озерськ

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 180,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 180,00 |  |
| 3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 180,00 |  |
| 4 | Улаштування обрешітки | кв.м | 180,00 |  |
| 5 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 180,00 |  |
| 6 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 41,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 7 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 207,00 |  |
| 8 | Контррейка 50х30 | м\п | 135,00 |  |
| 9 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 520,00 |  |
| 10 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 207,00 |  |
| 11 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 12,00 |  |
| 12 | Планка єндова | м\п | 12,00 |  |
| 13 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 49,00 |  |
| 14 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 7,00 |  |
| 15 | Цвяхи 120 | кг | 35,00 |  |

Дефектний акт № 4

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Теслугів

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 930х1330мм(h), 5шт. 970х1430мм(h), 1шт. 1040х128мм(h), 1шт. | кв.м | 8,90 |  |
| 2 | Монтаж віконних металопластикових блоків: 930х1330мм(h), 5шт. 970х1430мм(h), 1шт. 1040х128мм(h), 1шт. | кв.м | 8,90 |  |
| 3 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 7шт. | м\п | 6,7 |  |
| 4 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ | м\п | 6,7 |  |
| 5 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 26,40 |  |
| 6 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 26,40 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 7 | Вікно металопластикове: 930х1330мм(h), 5шт. 970х1430мм(h), 1шт. 1040х128мм(h), 1шт. Колір – білий. | кв.м | 8,90 |  |
| 8 | Підвіконня ПВХ Колір – білий. | м\п | 6,7 |  |
| 9 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям Колір – білий. | м\п | 6,7 |  |
| 10 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 26,40 |  |
| 11 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 4 |  |
| 12 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 6 |  |
| 13 | Піна монтажна, 750мм | шт | 7 |  |
| 14 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3 |  |
| 15 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1 |  |
| 16 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1 |  |

Дефектний акт № 5

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Пляшівка

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 140,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 140,00 |  |
| 3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 133,00 |  |
| 4 | Улаштування обрешітки | кв.м | 140,00 |  |
| 5 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 140,00 |  |
| 6 | Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху металопрофілем | кв.м | 24,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 7 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 153,00 |  |
| 8 | Контррейка 50х30 | м\п | 132,00 |  |
| 9 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 410,00 |  |
| 10 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 161,00 |  |
| 11 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 14,00 |  |
| 12 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 28,00 |  |
| 13 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 6,00 |  |
| 14 | Цвяхи 120 | кг | 30,00 |  |

Дефектний акт № 6

На заміну віконних та дверних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою: Рівненська область Рівненський район с.В.Межирічі

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 800х1250мм(h), 8шт. Товщина стіни з бруса 200мм | кв.м | 8,00 |  |
| 2 | Демонтаж відливів металевих | шт | 8,00 |  |
| 3 | Демонтаж дверей | кв.м | 1,94 |  |
| 4 | Монтаж віконних металопластикових блоків 800х1250мм(h), 8шт. | кв.м | 8,00 |  |
| 5 | Монтаж дверних металопластикових блоків 900х2150мм(h), 1шт | кв.м | 1,94 |  |
| 6 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 8шт. | м\п | 6,40 |  |
| 7 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ , L=800мм | м\п | 6,40 |  |
| 8 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 26,4 |  |
| 9 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 26,4 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 10 | Вікно металопластикове 800х1250мм(h) Колір – білий. | кв.м | 8,00 |  |
| 11 | Дверний металопластикових блок 900х2150мм(h), 1шт Колір – білий. | кв.м | 1,94 |  |
| 12 | Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий. | м\п | 6,40 |  |
| 13 | Герметик 750мл Колір – білий. | шт | 1,00 |  |
| 14 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий. | м\п | 6,40 |  |
| 15 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 26,4 |  |
| 16 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 2,00 |  |
| 17 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 5,00 |  |
| 18 | Піна монтажна, 750мм | шт | 10,00 |  |
| 19 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 2,00 |  |
| 20 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1,00 |  |
| 21 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1,00 |  |

Дефектний акт № 7

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Городище

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 90,00 |  |
| 2 | Демонтаж руберойду (гідроізоляція) | кв.м | 82,00 |  |
| 3 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 90,00 |  |
| 4 | Заміна крокв L=4,1 | шт | 6,00 |  |
| 5 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 90,00 |  |
| 6 | Улаштування обрешітки | кв.м | 90,00 |  |
| 7 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 92,00 |  |
| 8 | Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху, комену та фронтонів металопрофілем | кв.м | 19,70 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 9 | Кроква 50х180 | шт | 6,00 |  |
| 10 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 106,00 |  |
| 11 | Контррейка 50х30 | м\п | 85,00 |  |
| 12 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 330,00 |  |
| 13 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 106,00 |  |
| 14 | Планка єндова | м\п | 4,50 |  |
| 15 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 11,00 |  |
| 16 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 24,00 |  |
| 17 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 4,00 |  |
| 18 | Цвяхи 120 | кг | 25,00 |  |

Дефектний акт № 8

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Березини

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання фальцевої покрівлі | кв.м | 139,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 130,00 |  |
| 3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 142,00 |  |
| 4 | Улаштування обрешітки | кв.м | 142,00 |  |
| 5 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 142,00 |  |
| 6 | Улаштування покрівлі над ганком | кв.м | 12,00 |  |
| 7 | Обшивання димоходів, підсофіт на фронтонах, дашок на фронтоні | кв.м | 19,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 8 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 163,00 |  |
| 9 | Контррейка 50х30 | м\п | 132,00 |  |
| 10 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 398,00 |  |
| 11 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 163,00 |  |
| 12 | Планка єндова | м\п | 4,60 |  |
| 13 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 13,00 |  |
| 14 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 23,00 |  |
| 15 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 6,00 |  |
| 16 | Цвяхи 120 | кг | 30,00 |  |

Дефектний акт № 9

На ремонт санвузла в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Козин

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Обшивання стелі гіпсокартоном | кв.м | 5,30 |  |
| 2 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5 | шт | 2,00 |  |
| 3 | Саморізи для гіпсокартону по дереву | шт | 20,00 |  |
| 4 | Шпаклювання стелі | кв.м | 5,3 |  |
| 5 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 1 |  |
| 6 | Грунтовка СТ-17, 1л | шт | 1,00 |  |
| 7 | Сітка для швів | м.п | 5,00 |  |
| 8 | Фарбування стелі | кв.м | 5,3 |  |
| 9 | Фарба водоемульсійна, акрилова 2 л, сніжно-біла матова | шт | 1 |  |
| 10 | Грунтовка СТ-17, 1л | л | 1,00 |  |
| 11 | Влаштування люку на горище | шт | 1,00 |  |
| 12 | Піна монтажна, 750мм | шт | 1,00 |  |
| 13 | Люк на горище 900х700мм | шт | 1,00 |  |
| 14 | Мурування перегородки з газоблоків t=100мм | кв.м | 2,50 |  |
| 15 | Газоблоки, 120х600х200мм | шт | 21,00 |  |
| 16 | Клей для газоблоків, 25кг | шт | 1 |  |
| 17 | Грутування стін бетонконтактом | кв.м | 20 |  |
| 18 | Грунтовка адгезійна,4,5кг | шт | 1 |  |
| 19 | Вирівнювання стін клеєм | кв.м | 23,00 |  |
| 20 | Сітка скловолокно, фасадна | кв.м | 25,00 |  |
| 21 | Клей, 25кг | шт | 4,00 |  |
| 22 | Монтаж плитки на стіни | м\п | 25,50 |  |
| 23 | Клей для плитки, 25кг | шт | 5,00 |  |
| 24 | Плитка для стін | кв.м | 27,00 |  |
| 25 | Фуга, 2кг | шт | 3,00 |  |
| 26 | Влаштування бетонної стяжки 120мм | кв.м | 5,30 |  |
| 27 | Бетон | куб.м | 0,64 |  |
| 28 | Екструдований пінополістирол, 550х1200х30 мм | шт | 8,00 |  |
| 29 | Стяжка цементно-піщана, 50мм | кв.м | 5,30 |  |
| 30 | Цементно-піщаний розчин | куб.м | 0,3 |  |
| 31 | Монтаж плитки на підлогу | м\п | 5,3 |  |
| 32 | Клей для плитки, 25кг | шт | 2 |  |
| 33 | Плитка для стін | шт | 6,5 |  |
| 34 | Фуга, 2кг | шт | 1,00 |  |
| 35 | Монтаж дверей 800х2000(h) | шт | 1,00 |  |
| 36 | Двері металопластикові | шт | 1,00 |  |
| 37 | Піна монтажна, 750мм | шт | 1,00 |  |
| Санітарно-технічні роботи |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | шт | 1 |  |
| 39 | Унітаз з бачком | шт | 1 |  |
| 40 | Встановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | шт | 1 |  |
| 41 | Умивальник з тумбочкою | шт | 1 |  |
| 42 | Встановлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 43 | Змішувач для душа | шт | 1 |  |
| 44 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  |
| 45 | Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (бойлер 100л) | шт | 1 |  |
| 46 | Водонагрівач, 100л з гнучкими шлангами для підключення холодної та гарячої води | шт | 1 |  |
| 47 | Встановлення трапу | шт | 1 |  |
| 48 | Трап душовий із нержавіючої сталі, 80см | шт | 1 |  |
| 49 | Прокладання труб каналізації | м\п | 7 |  |
| 50 | Труба каналізаційна Ф40 (пральна машина) | м\п | 2 |  |
| 51 | Коліно, Ф40 |  | 2 |  |
| 52 | Труба каналізаційна Ф50 (вмивальник, душ) | м\п | 5 |  |
| 53 | Коліно, Ф50 | шт | 2 |  |
| 54 | Трійник 110х50х50, 90* | шт | 1 |  |
| 55 | Трійник 50х50х50, 45* | шт | 1 |  |
| 56 | Прокладання труб водопостачання Ф20 мм | м\п | 18 |  |
| 57 | Труба поліпропілен, Ф20 (холодна і гаряча вода) | м\п | 18 |  |
| 58 | Коліно, Ф20 | шт | 10 |  |
| 59 | Трійник, Ф20 | шт | 5 |  |
| 60 | Муфта, 1/2 | шт | 8 |  |
| 61 | Теплоізоляція для труб (синя, червона) | м\п | 18 |  |
|  | Електротехнічні роботи |  |  |  |
| 62 | Встановлення світильника | шт | 1 |  |
| 63 | Світильник | шт | 1 |  |
| 64 | Монтаж розеток | шт | 2 |  |
| 65 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |
| 66 | Монтаж вимикача | шт | 1 |  |
| 67 | Вимикач одноклавішний | шт | 1 |  |
| 68 | Монтаж кабеля | м\п | 9 |  |
| 69 | Кабель 3х2,5 | м\п | 6 |  |
| 70 | Кабель 3х1,5 | м\п | 3 |  |

Дефектний акт № 10

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Рудня

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання фальцевої покрівлі | кв.м | 114,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 114,00 |  |
| 3 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 15,00 |  |
| 4 | Заміна крокв L=3,9 | шт | 5,00 |  |
| 5 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 114,00 |  |
| 6 | Улаштування обрешітки | кв.м | 114,00 |  |
| 7 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 114,00 |  |
| 8 | Улаштування козирка над входом | кв.м | 2,40 |  |
| 9 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 30,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 10 | Кроква 50х180 | шт | 5,00 |  |
| 11 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 131,00 |  |
| 12 | Контррейка 50х30 | м\п | 96,00 |  |
| 13 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 350,00 |  |
| 14 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 135,00 |  |
| 15 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 14,5 |  |
| 16 | Планка єндова | м\п | 2,00 |  |
| 17 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 36,00 |  |
| 18 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 5,00 |  |
| 19 | Цвяхи 120 | кг | 26,00 |  |

Дефектний акт № 11

На ремонт санвузла в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський  район с.Користь

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Очищення стін вручну від вапняної побілки | кв.м | 14,00 |  |
| 2 | Демонтаж дверей | шт | 2,00 |  |
| 3 | Демонтаж фрамуги над дверима 600х1200мм | шт | 1,00 |  |
| 4 | Демонтаж щитової перегородки/стелі (дерев'яна) | кв.м | 4,30 |  |
| 5 | Демонтаж ванни | шт | 1,00 |  |
| 6 | Демонтаж змішувача | шт | 1,00 |  |
| 7 | Демонтаж водонагрівача | шт | 1,00 |  |
| 8 | Демонтаж вимикача | шт | 1,00 |  |
| 9 | Демонтаж плінтуса дерев’яного | м\п | 8,00 |  |
| Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 10 | Мурування перегородки з газоблоків t=100мм | кв.м | 2,50 |  |
| 11 | Зменшення дверного проєму, (замуровування 0,4м) | шт | 1,00 |  |
| 12 | Газоблоки, 120х600х200мм | шт | 25,00 |  |
| 13 | Клей для газоблоків, 25кг | шт | 1,00 |  |
| 14 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | кв.м | 12,00 |  |
| 15 | Шпаклівка стартова, 25кг | шт | 5,00 |  |
| 16 | Влаштування підвісної стелі з гіпсокартону по металевому каркасу | кв.м | 4,75 |  |
| 17 | Профіль CD, 3м | шт | 10,00 |  |
| 18 | Профіль UD, 3м | шт | 5,00 |  |
| 19 | Підвіс П-подібний, прямий | шт | 50,00 |  |
| 20 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*3000*12,5 | шт | 2,00 |  |
| 21 | Саморізи для кріплення профілю (по дереву), 100шт | уп | 3,00 |  |
| 22 | Саморізи для кріплення гіпсокартону, 100шт | уп | 1,00 |  |
| 23 | Шпаклювання стелі | кв.м | 4,75 |  |
| 24 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 1,00 |  |
| 25 | Грунтовка СТ-17, 10л | шт | 1,00 |  |
| 26 | Фарбування стелі | кв.м | 4,75 |  |
| 27 | Фарбування стін | кв.м | 14,00 |  |
| 28 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1,00 |  |
| 29 | Монтаж плитки на стіни | кв.м | 12,50 |  |
| 30 | Клей для плитки, 25кг | шт | 3,00 |  |
| 31 | Плитка для стін | кв.м | 13,00 |  |
| 32 | Фуга, 2кг | шт | 2 |  |
| 33 | Монтаж ОСБ плит на підлогу | кв.м | 4,75 |  |
| 34 | ОСБ плита вологостійка, 2500х1250х10мм | шт | 2,00 |  |
| 35 | Саморізи для кріплення плити | шт | 30,00 |  |
| 36 | Влаштування лінолеуму комерційного | кв.м | 4,75 |  |
| 37 | Лінолеум комерційний | кв.м | 5,00 |  |
| 38 | Клей для лінолеуму | кг | 3,00 |  |
| 39 | Встановлення плінтусів | м\п | 10,00 |  |
| 40 | Плінтус ПВХ, з комплектуючими, 2м | шт | 5,00 |  |
| 41 | Комплектуючі для плінтуса (заглушки, з’єднувальні елементи), (компл.2шт) | компл | 8,00 |  |
| 42 | Монтаж дверей | шт | 2 |  |
| 43 | Двері металопластикові 800х2000мм(h) | шт | 1 |  |
| 44 | Двері металопластикові 1200х2000мм(h) | шт | 1 |  |
| 45 | Піна монтажна, 750мм | шт | 2,00 |  |
| Санітарно-технічні роботи |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком з підключенням до води та каналізації | шт | 1 |  |
| 47 | Унітаз з бачком | шт | 1 |  |
| 48 | Коліно, Ф50 | шт | 1 |  |
| 49 | Встановлення ванни | шт | 1 |  |
| 50 | Ванна акрилова 150х70 з ніжками та кріпленням | шт | 1 |  |
| 51 | Панель для ванни | шт | 1 |  |
| 52 | Встановлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 53 | Змішувач для ванни | шт | 1 |  |
| 54 | Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (існуючий) | шт | 1 |  |
| Електротехнічні роботи |  |  |  |  |
| 55 | Встановлення світильника | шт | 2 |  |
| 56 | Світильник | шт | 2 |  |
| 57 | Монтаж вимикача | шт | 1 |  |
| 58 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 59 | Монтаж розеток | шт | 2 |  |
| 60 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |

Дефектний акт № 12

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Головниця

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам 900х1300мм(h), 9шт. Товщина стіни з бруса 200мм | кв.м | 9,72 |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок | шт | 9 |  |
| 3 | Прорізання віконного проєму в стіні з бруса 200мм (1050х1350мм(h)) | кв.м | 1,4 |  |
| 4 | Монтаж віконних металопластикових блоків 1000х1300мм(h), 10шт. | кв.м | 13,00 |  |
| 5 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 10шт. | м\п | 9,0 |  |
| 6 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ , L=1000мм | м\п | 9,0 |  |
| 7 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 36,0 |  |
| 8 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 36,0 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 9 | Вікно металопластикове 1000х1300мм(h), 10шт Колір – білий. | кв.м | 13,0 |  |
| 10 | Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий. | м\п | 10,0 |  |
| 11 | Герметик 750мл Колір – білий. | шт | 1 |  |
| 12 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий. | м\п | 10,0 |  |
| 13 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 36,00 |  |
| 14 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 3 |  |
| 15 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 7 |  |
| 16 | Піна монтажна, 750мм | шт | 10 |  |
| 17 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3 |  |
| 18 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1 |  |
| 19 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1 |  |

Дефектний акт № 13

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Ганнівка

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам (без демонтажу коробки) 1250х1350мм(h), 8шт. Товщина стіни з бруса 200мм | кв.м | 13,5 |  |
| 2 | Монтаж віконних металопластикових блоків 1250х1350мм(h), 8шт. | кв.м | 13,5 |  |
| 3 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 8шт. | м\п | 10,0 |  |
| 4 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ , L=1250мм | м\п | 10,0 |  |
| 5 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 31,6 |  |
| 6 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 31,6 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 7 | Вікно металопластикове 1250х1350мм(h), 8шт Колір – білий. | кв.м | 13,5 |  |
| 8 | Підвіконня ПВХ 180мм | м\п | 10,00 |  |
| 9 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1250мм Колір – білий. | м\п | 10,00 |  |
| 10 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 31,6 |  |
| 11 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 3 |  |
| 12 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 6 |  |
| 13 | Піна монтажна, 750мм | шт | 8 |  |
| 14 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3 |  |
| 15 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1 |  |
| 16 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1 |  |

Дефектний акт № 14

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Морозівка

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 106,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 106,00 |  |
| 3 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 18,00 |  |
| 4 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 106,00 |  |
| 5 | Улаштування обрешітки | кв.м | 106,00 |  |
| 6 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 106,00 |  |
| 7 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 23,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 8 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 121,90 |  |
| 9 | Контррейка 50х30 | м\п | 81,00 |  |
| 11 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 340,00 |  |
| 11 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 121,90 |  |
| 12 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 11,80 |  |
| 13 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 27,60 |  |
| 14 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 4,00 |  |
| 15 | Цвяхи 120 | кг | 30,00 |  |

Дефектний акт № 15

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Морозівка

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам 1100х1450мм(h), 6шт. Товщина стіни з бруса 200мм | кв.м | 9,6 |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок | шт | 6 |  |
| 3 | Монтаж віконних металопластикових блоків 1100х1450мм(h), 6шт. | кв.м | 9,6 |  |
| 4 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 6 шт. | м\п | 6,6 |  |
| 5 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ , L=1100мм | м\п | 6,6 |  |
| 6 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 24 |  |
| 7 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 24 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 8 | Вікно металопластикове 1100х1450мм(h), 6шт Колір – білий. | кв.м | 9,6 |  |
| 9 | Підвіконня ПВХ 180мм Колір – білий. | м\п | 6,6 |  |
| 10 | Герметик 750мл Колір – білий. | шт | 1 |  |
| 11 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=800мм Колір – білий. | м\п | 6,6 |  |
| 12 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 24 |  |
| 13 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 2 |  |
| 14 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 6 |  |
| 15 | Піна монтажна, 750мм | шт | 6 |  |
| 16 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3 |  |
| 17 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1 |  |
| 18 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1 |  |

Дефектний акт № 16

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Рудка

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання фальцевої покрівлі | кв.м | 106,00 |  |
| 2 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 25,00 |  |
| 3 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 106,00 |  |
| 4 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 14,70 |  |
| 5 | Заміна крокв L=4,8 | шт | 4,00 |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 131 |  |
| 7 | Улаштування обрешітки | кв.м | 131 |  |
| 8 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 131 |  |
| 9 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 27,60 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 10 | Кроква 50х180 | шт | 4,00 |  |
| 11 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 151 |  |
| 12 | Контррейка 50х30 | м\п | 110,00 |  |
| 13 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 384,00 |  |
| 14 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 151 |  |
| 15 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 11,00 |  |
| 16 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 33,10 |  |
| 17 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 5,00 |  |
| 18 | Цвяхи 120 | кг | 25,00 |  |

Дефектний акт № 17

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Хотин

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам 1100х1450мм(h), 7шт. | кв.м | 11,2 |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок | шт | 7,00 |  |
| 3 | Демонтаж відливів зовнішніх | м\п | 8,05 |  |
| 4 | Монтаж віконних металопластикових блоків 1100х1450мм(h), 7шт. | кв.м | 11,20 |  |
| 5 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 7шт. | м\п | 8,05 |  |
| 6 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ , L=1150мм | м\п | 8,05 |  |
| 7 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 28,00 |  |
| 8 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 28,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 9 | Вікно металопластикове 1250х1350мм(h), 8шт Колір – білий. | кв.м | 11,20 |  |
| 10 | Підвіконня ПВХ Колір – білий. | м\п | 8,05 |  |
| 11 | Герметик 750мл Колір – білий. | шт | 1,00 |  |
| 12 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1150мм Колір – білий. | м\п | 8,05 |  |
| 13 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 28,00 |  |
| 14 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 3,00 |  |
| 15 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 6,00 |  |
| 16 | Піна монтажна, 750мм | шт | 7,00 |  |
| 17 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 3,00 |  |
| 18 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1,00 |  |
| 19 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1,00 |  |

Дефектний акт № 18

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Добривода

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 96,00 |  |
| 2 | Розбирання фальцевої покрівлі (під листами не демонтована) | кв.м | 102,00 |  |
| 3 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 96,00 |  |
| 4 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 13,00 |  |
| 5 | Заміна крокв L=3,7 | шт | 6,00 |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 96,00 |  |
| 7 | Улаштування обрешітки | кв.м | 96,00 |  |
| 8 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 96,00 |  |
| 9 | Обшивання димоходів, підсофіт та фронтони металопрофілем | кв.м | 26,00 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 10 | Кроква 50х180 | шт | 6,00 |  |
| 11 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 110,00 |  |
| 12 | Контррейка 50х30 | м\п | 75,00 |  |
| 13 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 107,00 |  |
| 14 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 110,00 |  |
| 15 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 12,00 |  |
| 16 | Планка єндова | м\п | 3,50 |  |
| 17 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 31,00 |  |
| 18 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 4,00 |  |
| 19 | Цвяхи 120 | кг | 23,00 |  |

Дефектний акт № 19

На ремонт даху в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Рівненський район с.Дивень

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів | кв.м | 120,00 |  |
| 2 | Розбирання обрешітки (дошки) | кв.м | 120,00 |  |
| 3 | Розбирання обшивки фронтонів з дошок | кв.м | 12,00 |  |
| 4 | Заміна крокв L=4,3 | шт | 6,00 |  |
| 5 | Заміна крокв L=2,3 | шт | 4,00 |  |
| 6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | кв.м | 120,00 |  |
| 7 | Улаштування обрешітки | кв.м | 120,00 |  |
| 8 | Улаштування покрівлі двосхилої з металочерепиці | кв.м | 120,00 |  |
| 9 | Влаштування обшивки нижньої частини карнизних та фронтонних звисів даху, комену та фронтонів металопрофілем | кв.м | 23,00 |  |
| 10 | Підшивання низу навісу металопрофілем | кв.м | 6,70 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 11 | Кроква 50х180, L=4,3 | шт | 6,00 |  |
| 12 | Кроква 50х140, L=2,3 | шт | 4,00 |  |
| 13 | Балка 60х140 | м\п | 12,00 |  |
| 14 | Гідроізоляційна плівка покрівельна, 100грам/кв.м | кв.м | 138,00 |  |
| 15 | Контррейка 50х30 | м\п | 396,00 |  |
| 16 | Обрешітка, дошка 100х30 | м\п | 120,00 |  |
| 17 | Металочерепиця, t=0,45, коричнева | кв.м | 138,00 |  |
| 18 | Планка єндова | м\п | 9,5 |  |
| 19 | Коньок кутовий, t=0,45 | м\п | 11,1 |  |
| 20 | Металопрофіль покрівельний, Т12, коричневий | кв.м | 35,00 |  |
| 21 | Саморіз покрівельний з шайбою по дереву, 4,8х35мм(упаковка 250шт) | упак | 5,00 |  |
| 22 | Цвяхи 120 | кг | 35,00 |  |

Дефектний акт № 20

На заміну віконних блоків в індивідуальному житловому будинку за адресою:

Рівненська область Дубенський район с.Вербень

(назва об'єкту та його адреса)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних засклених рам 900х1400мм(h), 8шт. | кв.м | 10,08 |  |
| 2 | Демонтаж віконних засклених рам (веранда) 1600х1100мм(h), 1шт. 1700х1100мм(h), 1шт. 1800х1100мм(h), 1шт. | кв.м | 1,76 1,87 1,98 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок | шт | 11 |  |
| 4 | Монтаж віконних засклених рам 900х1400мм(h), 8шт. | м\п | 10,08 |  |
| 5 | Монтаж віконних засклених рам (веранда) 1600х1100мм(h), 1шт. 1700х1100мм(h), 1шт. 1800х1100мм(h), 1шт. | кв.м | 1,76 1,87 1,98 |  |
| 6 | Монтаж зовнішніх відливів віконних, 11шт. | м\п | 12,3 |  |
| 7 | Монтаж підвіконня пластикового з ПВХ | м\п | 12,3 |  |
| 8 | Ремонт внутрішніх відкосів | м\п | 41,2 |  |
| 8 | Монтаж нащільників зовнішніх | м\п | 41,2 |  |
| Матеріали |  |  |  |  |
| 9 | Вікно металопластикове 900х1400мм(h) Колір – білий. | кв.м | 10,08 |  |
|  | Вікно металопластикове (веранда) 1600х1100мм(h), 1шт. 1700х1100мм(h), 1шт. 1800х1100мм(h), 1шт. Колір – білий. | кв.м | 1,76 1,87 1,98 |  |
| 10 | Підвіконня ПВХ Колір – білий. | м\п | 12,3 |  |
| 11 | Герметик 750мл Колір – білий. | шт | 1 |  |
| 12 | Відлив металевий з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=1150мм Колір – білий. | м\п | 41,2 |  |
| 13 | Нащільник металевий Колір – білий. | м\п | 41,2 |  |
| 14 | Гіпсокартон вологостійкий, 1200*2500*12,5 | шт | 4 |  |
| 15 | Штукатурка гіпсова старт 25 кг | шт | 7 |  |
| 16 | Піна монтажна, 750мм | шт | 12 |  |
| 17 | Шпаклівка гіпсова фініш 25кг | шт | 4 |  |
| 18 | Грунтовка СТ-17 5л | шт | 1 |  |
| 19 | Фарба водоемульсійна, акрилова 5 л (7,0 кг) сніжно-біла матова | шт | 1 |  |