|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| Ремонтні роботи в кімнатах в МТП, що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Охтирська. |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| Розділ 1. Кімната відпочинку |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | м | 29 |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3 |
| 3 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 7,1 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |
| 5 | Знімання незасклених віконних рам |  | м2 | 9,2 |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  | м2 | 61 |
| 7 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  | м2 | 20 |
| 8 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 54,7 |
| 9 | (Демонтаж) Просте фарбування білилом стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях |  | м2 | 61 |
| 10 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 1,05 |
| 11 | Укладання перемичок масою до 0,3 т |  | шт | 2 |
| 12 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  | м2 | 3,3 |
| 13 | Знімання шпалер простих та поліпшених |  | м2 | 54,7 |
| 14 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 3,6 |
| 15 | Навантаження сміття вручну |  | т | 3,6 |
| 16 | Перевезення сміття до 16 км |  | т | 3,6 |
| 17 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим Розчином |  | м2 | 54,7 |
| 18 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм |  | м2 | 54,7 |
| 19 | Укладання підвіконня ПВХ |  | м2 | 3,3 |
| 20 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  | м2 | 10 |
| 21 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами |  | м2 | 10 |
| 22 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 10 |
| 23 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 |  | м2 | 61 |
| 24 | Улаштування дощатих покриттів товщиною до 36 мм площею до 10 м2 /часткова заміна/ |  | м2 | 20 |
| 25 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат" |  | м2 | 61 |
| 26 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | м2 | 14,1 |
| 27 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | м | 37,5 |
| 28 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  | м2 | 61 |
| 29 | Шпаклювання шпаклівкою. Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | м2 | 122 |
| 30 | Грунтування стель |  | м2 | 122 |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 61 |
| 32 | Армування поверхонь стін |  | м2 | 54,7 |
| 33 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt" |  | м2 | 54,7 |
| 34 | Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | м2 | 54,7 |
| 35 | Грунтування стін |  | м2 | 109,4 |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 54,7 |
| 37 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 7,1 |
| 38 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 9,42 |
| 39 | Заповнення віконних прорізів готовими шторами |  | м2 | 12,9 |
| 40 | штори(день-ніч) |  | м2 | 12,9 |
| 41 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг |  | шт | 3 |
| 42 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  | кВт | 8,4 |
| 43 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм |  | м | 12 |
| 44 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт | 6 |
| 45 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 4 |
| 46 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 5 |
| 47 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | шт | 3 |
| 48 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 12 |
| 49 | Установлення розподільних коробок |  | шт | 5 |
| 50 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м | 120 |
| 51 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 50 |
| 52 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 50 |
| 53 | Монтаж світильників LED |  | шт | 6 |
| Розділ 2. Коридор |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Просте фарбування білилом стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях |  | м2 | 77 |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |
| 3 | Знімання незасклених віконних рам |  | м2 | 3,2 |
| 4 | Укладання підвіконня ПВХ |  | м2 | 1,5 |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 3,2 |
| 6 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  | м2 | 7,6 |
| 7 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами |  | м2 | 7,6 |
| 8 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 7,6 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 120 |
| 10 | Грунтування стін |  | м2 | 240 |
| 11 | Шпаклювання стін шпаклівкою |  | м2 | 120 |
| 12 | Шпаклювання шпаклівкою. Додавати на 1 мм товщини шпаклювання |  | м2 | 120 |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 120 |
| 14 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  | м2 | 36 |
| 15 | Грунтування стель |  | М2 | 72 |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 36 |
| 17 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35% |  | м2 | 45 |
| 18 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 1,2 |
| 19 | Навантаження сміття вручну |  | т | 1,2 |
| 20 | Перевезення сміття до 17 км |  | т | 1,2 |
| 21 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 6 |
| 22 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 4 |
| 23 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | шт | 2 |
| 24 | Установлення розподільних коробок |  | шт | 13 |
| 25 | Прокладання лотків |  | м | 80 |
| 26 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 14 |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в лотки |  | м | 94 |
| 28 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  | м | 94 |
| 29 | Монтаж світильників стельових |  | шт | 11 |
| 30 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 2 |