ДОДАТОК 1.

RFP 30.09.2026 Перелік робіт та матеріалів по проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Проект OCHA-LINK

РЕМОНТНІ РОБОТИ САНВУЗЛА 3-ГО ПОВЕРХУ; РЕМОНТНІ РОБОТИ КОРИДОРА (2-ГО ПОВЕРХУ); РЕМОНТНІ РОБОТИ КОРИДОРА (3 - ГО ПОВЕРХУ) В МТП

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення рамкової угоди з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Обсяг робіт:

•	Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.

•	Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.

•	Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, демонтаж плитки лінолеуму з поверхні підлоги демонтаж штукатурки з поверхні стін, демонтаж дерев'яних перегородок, демонтаж цементного плінтуса, демонтаж дверних полотен, демонтаж дверних коробок в цегляних стінах, демонтаж цементних підлог, демонтаж підвісної стелі із пластику, демонтаж пластика з підвісної стелі другого поверху ( для можливості монтажу каналізації трапу), як зазначено в кошторисі.

•	Усі необхідні роботи, улаштування гідроізоляції, улаштування покриття підлоги з керамічних плиток, заповнення швів керамічної плитки, монтаж перегородок із мп та сендвічу, монтаж дверей металопластикових, штукатурка стін, грунтовка поверхні стін, як зазначено в кошторисі.

•   Усі роботи з прокладання трубопроводів каналізації, монтаж і підключення умивальника, монтаж змішувача, монтаж і підключення унітаза, монтаж і підключення бойлера, монтаж і підключення трапа, прокладання кабелів у гофрі, монтаж  світильників, монтаж розеток, монтаж вимикача, монтаж щита, монтаж вентилятора, як зазначено в кошторисі.

Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт.

Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.

Відвідування об’єкту:

БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом.

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, тощо).

Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

ПІБ: ______________________________________________________

ПІДПИС: _____________________________________________

ПОСАДА: ___________________________________________________

Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________

ПЕЧАТКА:

ДАТА: