|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту Тендеру RFP 21/09/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛОТ 1 |  |  |  |  |
| Поточний ремонт соціальних квартир м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя |  |  |  |  |
| № | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  | 100м2 | 0,4641 |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | 100м2 | 0,0325 |
| 3 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | 100м | 0,52 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,07 |
| 5 | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0,112 |
| 6 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,04 |
| 7 | Знімання засклених віконних рам |  | 100 м2 | 0,066 |
| 8 | Розбирання дерев'яної антресолі |  | 100 м2 | 0,00944 |
| 9 | Розбирання перегородок |  | 100 м2 | 0,1352 |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби |  | 100м2 | 1,736 |
| 11 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби |  | 100м2 | 0,52 |
| 12 | Демонтаж змішувачів |  | 100шт | 0,01 |
| 13 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | 100к-т | 0,01 |
| 14 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | 100к-т | 0,01 |
| 15 | Демонтаж ванн чавунних |  | 100к-т | 0,01 |
| 16 | Знімання сифонів |  | шт | 1 |
| План демонтажу |  |  |  |  |
| Розділ 2. Монтажні роботи Стіни |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 |  | 100 м2 | 0,01 |
| 18 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | 1000шт | 0,05 |
| 19 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | 100м2 | 0,0805 |
| 20 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 | 1,48 |
| 21 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | 100м2 | 0,1 |
| 22 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  | 100м2 | 1,58 |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці |  | 100м2 | 1,58 |
| 24 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100м2 | 0,253 |
| 25 | Улаштування шару гідроізоляції стін |  | м2 | 25,3 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,27 |
| План монтажу |  |  |  |  |
| План обробки стін |  |  |  |  |
| Розділ 3. Монтажні роботи. Підлоги |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм |  | 100м2 | 0,417 |
| 28 | Улаштування деформаційних швів |  | 100м | 0,54 |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною ремонтною сумішшю |  | 100м2 | 0,0337 |
| 30 | Улаштування шару гідроізоляції підлог |  | м2 | 3,37 |
| 31 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,204 |
| 32 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | 100м | 0,566 |
| 33 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  | 100м2 | 0,2981 |
| 34 | Улаштування каркаса натяжної стелі |  | 100м2 | 0,5 |
| План підлогових покриттів |  |  |  |  |
| Розділ 5. Монтажні роботи. Прорізи |  |  |  |  |
| 35 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, |  | 1 блок | 6 |
| 36 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | 100м2 | 0,017 |
| 37 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (вікно, балконий блок) |  | 100м2 | 0,0661 |
| 38 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | 100м | 0,033 |
| 40 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  | 100м | 0,033 |
| План заповнення віконних та дверних отворів |  |  |  |  |
| Розділ 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 41 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | 100м | 1,7 |
| 42 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | 100м | 1,557 |
| 43 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100м | 3,25 |
| 44 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  | 100м | 2 |
| 45 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | 100шт | 0,03 |
| 46 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | 100шт | 0,1 |
| 47 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | 100шт | 0,49 |
| 48 | Установлення розподільних коробок |  | 100шт | 0,12 |
| 49 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | 100шт | 0,08 |
| 50 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  | 100шт | 0,17 |
| 51 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 52 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] |  | шт | 1 |
| 53 | Установлення Wi-fi роутера |  | 100к-т | 0,01 |
| Зведений план електрики |  |  |  |  |
| Розділ 7. Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| 54 | Установлення фільтрів для очищення води |  | фільтр | 1 |
| 55 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | 100м | 0,32 |
| 56 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | 100м | 0,16 |
| 57 | Установлення змішувачів душових |  | 100к-т | 0,01 |
| 58 | Пробивання отворів під трап |  | 100шт | 0,01 |
| 59 | Установлення трапу |  | 10к-т | 0,1 |
| 60 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10к-т | 0,1 |
| 61 | Установлення мийок на одне відділення |  | 10к-т | 0,1 |
| 62 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10к-т | 0,1 |
| 63 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  | 10к-т | 0,1 |
| 64 | Установлення висушувачів для рушників |  | 10шт | 0,1 |
| 65 | Установлення гігієнічного душу |  | 10шт | 0,1 |
| 66 | Очищення приміщень від сміття |  | 100т | 0,05 |
| 67 | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 5 |
| 68 | Перевезення сміття до 20 км |  | т | 5 |